온프레미스 인프라 설치 가이드

6팀 — AD 인증 기반 HIS 하이브리드 클라우드

pfSense · VyOS · ARMYADCA(AD/DNS/CA) · mail.example.com(Mailcow/Guacamole) · HIS-DB-Server · 릴레이서버

최종 갱신: 2026-07-20

0. 문서 개요 및 사용법

이 문서는 GitHub 저장소 onprem-infra의 각 디렉토리 README.md를 처음부터 끝까지 순서대로 따라갈 수 있도록 절차와 배경 설명을 덧붙여 정리한 상세 설치 가이드입니다. 저장소의 README.md들은 참조용 요약이고, 이 문서는 신규 구축·재해복구 시 위에서부터 그대로 따라 하면 되는 실행 순서를 담고 있습니다.

모든 설치 스크립트는 저장소의 각 디렉토리 아래 scripts/ 폴더에 실제 실행 가능한 파일(.sh, .ps1)로 함께 들어 있습니다. 이 문서에서는 스크립트 전체 내용과 함께, 왜 그렇게 설정했는지·실제로 어떤 문제를 겪었는지를 함께 설명합니다.

이 리포지토리를 GitHub/GitLab에 올리기 전 9장(보안 및 시크릿 관리)을 반드시 읽어주세요. 원본 pfSense config.xml, 서버 인벤토리 덤프 파일에는 시크릿(PSK, 개인키, 비밀번호 해시)이 포함되어 있어 그대로 커밋하면 안 됩니다.

1. 전체 구성 요약

온프레미스는 병원 내부망(서버팜 대역 192.168.100.0/24)과 업무망(10.10.10.0/24)으로 나뉘고, pfSense가 인터넷·AWS·Azure로 나가는 유일한 관문 역할을 합니다. 재택근무자는 OpenVPN으로 pfSense에 접속하고, LAN 안쪽은 VyOS 코어 라우터가 서버팜 대역을 라우팅합니다.

| 호스트 | IP | OS | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| pfSense CE 23.3 | WAN 192.168.45.2 / LAN 10.10.10.1 | pfSense (FreeBSD) | 방화벽, S2S VPN(AWS/Azure), OpenVPN, syslog 릴레이 |
| VyOS 코어 라우터(R1) | 업링크 10.10.10.2 | VyOS | 서버팜 대역 라우팅 |
| ARMYADCA | 192.168.100.10 | Windows Server 2022 | AD DC, DNS, AD CS(사설 CA), File Server, IIS |
| mail.example.com | 192.168.100.20 | Ubuntu 22.04.5 LTS | Mailcow(메일) + Guacamole(VDI) + step-ca, 4개 도커 스택 (+레거시 Modoboa 잔재) |
| HIS-DB-Sever | 192.168.100.50 | Ubuntu 22.04.5 LTS | MariaDB 10.6.23 (OpenEMR Test DB) |
| 릴레이서버 | 192.168.100.100 | Ubuntu 22.04.5 LTS | rsyslog→Kafka 포워딩 + apache2(용도 미확인) |
| 업무망 PC ×6 | 10.10.10.0/24 DHCP | Windows 10/11 | 병원 임직원 워크스테이션, AD 도메인 조인 |

연결 흐름: 재택근무자 → OpenVPN(pfSense) → LAN → VyOS(R1) → 서버팜(192.168.100.0/24)

2. pfSense — 방화벽 / VPN 게이트웨이

pfSense CE 23.3(호스트명 pfSense.home.arpa)이 온프레미스의 유일한 외부 접점입니다. WAN(le0, 192.168.45.2/24)으로 인터넷에 연결되고, LAN(le1, 10.10.10.1/24) 뒤로 내부망을 보호합니다. AWS·Azure로 나가는 S2S VPN, 재택근무자용 OpenVPN, 로그 릴레이까지 이 장비 한 대가 담당하므로 병목이자 단일 장애점(SPOF)이기도 합니다 — 종합 평가의 '한계 및 향후 개선 과제'에서도 지적된 부분입니다.

2.1 기본 정보

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 버전 | pfSense CE 23.3 |
| WAN | le0, 192.168.45.2/24, GW WANGW(192.168.45.1) |
| LAN | le1, 10.10.10.1/24 |
| OPT1 / OPT2 / OPT3 | ipsec1(AWS_VGW1) / ovpns1(OpenVPN 서버) / ipsec2(Azure VPN DR) |
| DNS 서버 | 192.168.100.10 (ARMYADCA) |
| Timezone | Asia/Seoul |

2.2 DHCP 및 정적 라우팅

LAN 쪽 DHCP는 10.10.10.10 ~ 10.10.10.245 범위를 사용하며, 업무망 PC 6대는 이 범위 내 고정/예약 IP를 권장합니다. 서버팜 대역(192.168.100.0/24, 192.168.200.0/24, 192.168.4.0/24)은 pfSense가 직접 라우팅하지 않고 뒤에 있는 VyOS(10.10.10.2)로 넘깁니다. 설정 경로는 System → Routing → Static Routes 입니다.

2.3 Site-to-Site VPN (IPsec, IKEv2)

AWS와 Azure(DR) 양쪽으로 각각 하나씩, 총 2개의 IPsec 터널이 VTI(라우팅 기반) 모드로 구성되어 있습니다.

| 구분 | AWS | Azure(DR) |
| --- | --- | --- |
| Remote Gateway | 13.209.213.163 | 20.249.209.119 |
| IKE / 암호화 | IKEv2 / AES-128,SHA256,DH14 | IKEv2 / AES-256,SHA256,DH14 |
| NAT-T / DPD | force / 3s,5회 | on / 10s,5회 |
| Tunnel(VTI) 내부 IP | 169.254.254.126 ↔ .125 | 169.254.21.1 ↔ .2 |

PSK(사전공유키)는 이 문서와 저장소 어디에도 포함하지 않습니다. VPN → IPsec → Tunnels GUI에서 직접 재입력하고, 재해복구 시에는 팀 시크릿 저장소에서 값을 가져와 수동 입력하세요.

2.4 OpenVPN 원격 접속 서버 (재택근무자용)

team_vpn이라는 이름으로 TCP 1194 포트에 서버 모드(TLS + 사용자 인증)로 떠 있습니다. 데이터 암호는 AES-256-GCM을 우선으로 하고 SHA256 다이제스트를 씁니다. 터널 대역은 172.168.0.0/24이며, 클라이언트는 이 터널을 통해 서버팜(192.168.100.0/24, 192.168.200.0/24)뿐 아니라 AWS VPC1/VPC2(10.0.0.0/16, 10.1.0.0/16), Azure DR(10.100.0.0/16)까지 도달할 수 있습니다. DNS는 ARMYADCA(192.168.100.10)로 push됩니다.

신규 구축 체크리스트: (1) System → Cert Manager에서 CA와 서버 인증서를 재발급하거나 안전하게 이전, (2) 사용자별 클라이언트 인증서는 openvpn-client-export 패키지로 개별 발급, (3) Services → DNS Resolver → Access Lists의 open_vpn ACL에 172.168.0.0/24가 포함돼 있는지 확인.

2.5 설치 패키지

FRR(BGP/OSPF 동적 라우팅 데몬 — VyOS·AWS TGW와의 동적 라우팅 대비용)와 OpenVPN Client Export Utility 두 패키지가 설치돼 있습니다. GUI(System → Package Manager)로도 설치할 수 있지만, 재해복구 시에는 콘솔(SSH) 접속 후 아래 스크립트가 더 빠릅니다.

# scripts/install_packages.sh (pfsense/scripts/)
pkg-static install -y pfSense-pkg-frr
pkg-static install -y pfSense-pkg-openvpn-client-export

2.6 방화벽 규칙 요약

| 인터페이스 | 목적 | 요약 |
| --- | --- | --- |
| WAN | OpenVPN 진입 | UDP/TCP 1194 → WAN IP |
| WAN | 관리용 | 192.168.45.0/24 → any |
| LAN | 서버팜 통신 | 192.168.100.0/24, 192.168.200.0/24 → any 허용 |
| enc0(IPsec) / OpenVPN | VPN 트래픽 | any → any |

규칙 대부분이 '허용' 위주로 넓게 열려 있습니다. 병원 민감정보를 다루는 환경 특성상 운영 전환 전 목적지 포트/서비스 단위로 좁히는 것을 권장합니다.

2.7 로그 전달 (syslog → 릴레이서버)

System → Status/Logging → Settings
Remote Syslog Server: 192.168.100.100:5140
Source Address: LAN
Transport: UDP, RFC3164
Log Config Changes: 활성화

3. VyOS 코어 라우터 (R1)

Azure DR(10.100.0.0/16) 라우팅이 아직 반영되어 있지 않습니다. 최신 설정으로 확인 후 반영해 주세요.

VyOS(R1)은 pfSense LAN(10.10.10.0/24) 뒤에서 서버팜/업무망 대역을 라우팅하는 내부 코어 라우터입니다.

| 인터페이스 | 용도 | IP |
| --- | --- | --- |
| eth0 | pfSense LAN 방향(업링크) | 10.10.10.2/24 |
| eth1 | Server_Zone (VLAN 100, 서버팜) | 192.168.100.1/24 |
| eth2 | PC_Zone (VLAN 200, 업무망 PC) | 192.168.200.1/24 |

pfSense 쪽 정적 라우팅 문서에는 192.168.4.0/24 → VyOS_GW 항목도 있는데, 이 덤프에는 그 대역을 위한 인터페이스가 보이지 않습니다. Azure 라우팅 추가와 함께 확인이 필요합니다.

# scripts/configure_vyos.sh (vyos-router/scripts/)
configure
set interfaces ethernet eth0 address '10.10.10.2/24'
set interfaces ethernet eth1 address '192.168.100.1/24'
set interfaces ethernet eth2 address '192.168.200.1/24'
set protocols static route 0.0.0.0/0 next-hop 10.10.10.1
set protocols static route 10.8.0.0/24 next-hop 10.10.10.1      # 구 OpenVPN 대역
set protocols static route 192.168.45.0/24 next-hop 10.10.10.1  # pfSense WAN 관리망 리턴
set service ssh port 22
commit
save

10.8.0.0/24 라우트는 pfSense 문서에 기록된 현재 OpenVPN 터널 대역(172.168.0.0/24)과 값이 다릅니다 — Azure DR 라우트(10.100.0.0/16)와 함께 최신본에서 확인이 필요합니다. 신규 이미지로 설치할 때는 VyOS ISO로 부팅한 뒤 install image 명령으로 디스크에 설치하고, 이후 위 스크립트를 적용합니다.

4. ARMYADCA — AD DC / DNS / AD CS / File / IIS

Windows Server 2022 Standard(빌드 20348) 위에 army.local 포리스트(NetBIOS: ARMY)의 단일 도메인 컨트롤러로 구성되어 있습니다. IP는 192.168.100.10/24이고 자기 자신을 DNS 서버(127.0.0.1)로 씁니다. AD DS, DNS, AD CS(CA+웹 등록), File Server, IIS 전체 스택(ASP.NET 4.8, WCF, HTTP Activation 등), GPMC, RSAT 전체가 모두 설치된 상태입니다.

4.1 신규 구축 절차

scripts/ 폴더의 4개 스크립트를 순서대로 실행합니다. 01번 실행 후에는 서버가 자동 재부팅되므로, 재부팅이 끝난 뒤 02번부터 이어서 진행하세요.

# 1) AD DS + DNS 역할, army.local 포리스트 구성
01-install-adds-dns.ps1
  Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services, DNS -IncludeManagementTools
  Install-ADDSForest -DomainName "army.local" -DomainNetbiosName "ARMY" ...
 
# (재부팅) 2) AD CS(사설 Enterprise Root CA) + File Server + IIS + RSAT
02-install-adcs-fileserver-iis.ps1
 
# 3) OU 구조 생성
03-create-ou-structure.ps1
 
# 4) AWS/Azure 조건부 DNS 포워더 등록
04-add-dns-forwarders.ps1 -AwsResolverInboundIp <IP> -AzureResolverInboundIp <IP>

4.2 AD 도메인 정보

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| DistinguishedName | DC=army,DC=local |
| Domain / Forest Mode | Windows2016Domain / Windows2016Forest |
| FSMO 5역할 | 모두 armyADCA.army.local (단일 DC) |

4.3 조직 구성 단위 (OU)

병원 임직원을 직군별로 관리하기 위해 OU=병원_임직원 아래에 개발팀·의사·간호사·사무직·VDI 5개 하위 OU를 두고, 여기에 역할별 GPO(바탕화면 정책, 소프트웨어 제한, 프린터 매핑 등)를 연결합니다. 별도로 Project_Team, Service_Accounts OU도 최상위에 존재합니다.

4.4 DNS 존 및 조건부 포워딩

army.local 정방향 존과 100.168.192.in-addr.arpa 역방향 존 외에, AWS·Azure 이름 해석을 위한 조건부 포워딩 존 5개가 구성되어 있습니다: amazonaws.com, execute-api.ap-northeast-2.amazonaws.com, compute.internal(AWS 방향) / azurecontainerapps.io, azurecr.io, privatelink.azurecr.io(Azure 방향). 이 포워딩은 온프레미스에서 AWS·Azure 리소스 이름을 조회할 때만 쓰이며, 반대 방향(Azure가 온프레미스 이름을 조회)은 구성되어 있지 않습니다 — 이는 실수가 아니라 의도된 비대칭 구조로, DNS 페더레이션 절을 참고하세요.

5. mail.example.com — Mailcow / Guacamole / 내부 CA (192.168.100.20)

이 서버에는 서로 다른 컴포즈 스택 4개와, 정리되지 않은 레거시 스택 1개가 동거하고 있습니다.

Ubuntu 22.04.5 LTS 위에 컴포즈 스택이 4개 떠 있습니다: /opt/mailcow-dockerized(Mailcow, 18개 컨테이너), /opt/step-ca(내부 CA, 1개), /home/test/guacamole 및 /root/guacamole(Guacamole, 4개 — 두 경로가 중복 존재해 확인 필요), /home/test/patient-portal-eks·/home/test/app-service(용도 미상 테스트 컨테이너). 호스트 네이티브 PostgreSQL에는 modoboa/amavis/spamassassin DB가 여전히 남아 있어, Mailcow 도입 전 쓰던 Modoboa 스택이 완전히 정리되지 않았음도 확인했습니다.

5.1 Mailcow — 메일 서버

18개 컨테이너로 구성되며, 핵심 컨테이너와 노출 포트는 다음과 같습니다.

| 컨테이너 | 이미지 | 포트 |
| --- | --- | --- |
| postfix-mailcow | ghcr.io/mailcow/postfix:3.7.11-2 | 25, 465, 587 |
| dovecot-mailcow | ghcr.io/mailcow/dovecot:2.3.21.1-2 | 110,143,993,995,4190 |
| nginx-mailcow | ghcr.io/mailcow/nginx:1.30.2-1 | 80, 443 (직접 종단) |
| mysql-mailcow | mariadb:10.11 | 127.0.0.1:13306 (로컬 전용) |
| redis-mailcow | redis:7.4.6-alpine | 127.0.0.1:7654 (로컬 전용) |
| netfilter-mailcow | ghcr.io/mailcow/netfilter:1.64 | host 네트워크 — iptables MAILCOW 체인 생성 주체 |

설치는 표준 mailcow-dockerized 절차를 따릅니다: Docker/Compose 플러그인 확인 → /opt/mailcow-dockerized 클론 → generate_config.sh로 MAILCOW_HOSTNAME=mail.example.com 설정 → docker compose pull && up -d. 전체 스크립트는 mail-guacamole/mailcow/scripts/install_mailcow.sh 입니다.

인증서 문제 (트러블슈팅 8번)

실제로 겪은 문제: mailcow는 기본적으로 acme-mailcow 컨테이너가 Let's Encrypt 인증서를 자동으로 발급받으려 시도합니다. mail.example.com은 사설 도메인이라 공인 DNS에 레코드가 없어 HTTP-01/DNS-01 인증 자체가 불가능한데, 자동 발급 옵션이 켜진 채로 배포되어 있어 계속 재시도·실패를 반복했습니다.

해결: mailcow.conf에서 SKIP_LETS_ENCRYPT=y로 자동 발급을 끄고, 5.3절의 내부 CA(step-ca)에서 발급한 인증서를 mailcow-dockerized/data/assets/ssl/ 경로에 배치합니다. 다만 acme-mailcow 컨테이너 자체는 docker ps -a에 여전히 나타나 있어, 실제 정지 상태인지와 mailcow.conf의 SKIP_LETS_ENCRYPT 값은 sudo 권한으로 재확인이 필요합니다(현재 일반 사용자 권한으로는 '허가 거부').

레거시: Modoboa (호스트 네이티브, 미정리 확인됨)

호스트 네이티브 PostgreSQL에 modoboa/amavis/spamassassin DB가 존재합니다. Mailcow 도입 전에는 Modoboa(Postfix+Dovecot+Amavis+SpamAssassin+PostgreSQL 조합)를 네이티브로 운영하다 전환한 것으로 보이며, DB와 스캐너가 완전히 정리되지 않고 남아 있습니다. 호스트 네이티브 Postfix는 포트 충돌이 없어 이미 내려간 상태로 보이나, systemctl status postfix로 확인 후 잔재 정리를 권장합니다.

5.2 Guacamole — 웹 기반 VDI 접속 게이트웨이

사용자 브라우저 → guac-nginx(HTTPS) → guacamole-web → guacd → RDP(S2S VPN) → AWS VDI 경로로 동작합니다.

| 컨테이너 | 이미지 | 포트 |
| --- | --- | --- |
| guac-nginx | nginx:stable | 0.0.0.0:8443→443 (외부 접속 지점, ufw 8443 ALLOW와 일치) |
| guacamole-web | guacamole/guacamole | 0.0.0.0:8080→8080 |
| guacamole-postgres | postgres:latest | 5432 (내부 전용) — DB 백엔드는 PostgreSQL |
| guacd | guacamole/guacd | 4822 (내부 전용) |

compose 파일이 /home/test/guacamole/와 /root/guacamole/ 두 곳에 중복 존재합니다. 내부 CA 갱신 cron이 /home/test/guacamole를 대상으로 하고 있어 이쪽이 운영 디렉토리로 보이나, diff -r로 대조 후 확정이 필요합니다.

리버스 프록시 하위 경로 빈 화면 문제 (트러블슈팅 7번)

실제로 겪은 문제: guac-nginx가 루트 경로(/) 요청을 그대로 guacamole-web 컨테이너로 전달했는데, Guacamole 웹앱은 /guacamole/ 하위 경로 구조로 동작하기 때문에 경로가 어긋나 접속 시 빈 화면만 표시되었습니다.

해결: nginx 설정에서 / 요청을 /guacamole/로 리다이렉트하고, proxy_cookie_path를 /guacamole/ 기준으로 맞춰 세션 쿠키가 정상적으로 유지되도록 정렬했습니다.

location / { return 301 /guacamole/; }
location /guacamole/ {
    proxy_pass http://guacamole-web:8080/guacamole/;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection $http_connection;
    proxy_cookie_path /guacamole/ /guacamole/;
}

5.3 내부 CA — step-ca

docker ps -a로 step-ca 컨테이너(이미지 smallstep/step-ca:latest, 컴포즈 위치 /opt/step-ca/, 포트 0.0.0.0:9000→9000)를 확인했습니다. ARMYADCA의 AD CS와는 별도로, Linux 서버 위 컨테이너 서비스용 인증서(Mailcow, Guacamole)를 발급/자동 갱신하는 경량 내부 CA입니다.

인증서 자동 갱신은 통합 스크립트가 아니라 /etc/cron.d/의 cron 한 줄짜리 명령 4개로 동작합니다(6시간마다, 5분 오프셋으로 충돌 방지 + 재부팅 시 재실행):

0 */6 * * * root cd /opt/step-ca && step ca renew certs/mail.crt certs/mail.key --force \
  && cp certs/mail.crt /opt/mailcow-dockerized/data/assets/ssl/cert.pem \
  && cp certs/mail.key /opt/mailcow-dockerized/data/assets/ssl/key.pem \
  && cd /opt/mailcow-dockerized && docker compose restart nginx-mailcow
 
5 */6 * * * root step ca renew /home/test/guacamole/nginx/certs/guac.crt \
  /home/test/guacamole/nginx/certs/guac.key --force \
  && cd /home/test/guacamole && docker compose restart guac-nginx
 
@reboot root sleep 30 && ... (위 mail 인증서 갱신 동일 반복)
@reboot root sleep 40 && ... (위 guac 인증서 갱신 동일 반복)

인증서 원본은 /opt/step-ca/certs/에 있고, Mailcow용은 mailcow-dockerized/data/assets/ssl/로, Guacamole용은 /home/test/guacamole/nginx/certs/로 각각 복사된 뒤 해당 컨테이너가 재시작됩니다. 설치 스크립트: mail-guacamole/internal-ca/scripts/install_cron_renewal.sh.

6. HIS-DB-Server — MariaDB (192.168.100.50)

Ubuntu 22.04.5 LTS 위에 MariaDB 10.6.23이 mariadb.service로 떠 있습니다. 수행계획서 기준 실제 운영 OpenEMR DB는 AWS 측 K8s NodePort MySQL(+EFS)이고, 이 서버는 온프레미스 테스트/검증용 DB입니다.

현재 이 서버는 하드닝 이전 상태입니다: 방화벽이 비활성(ufw/iptables 전부 ACCEPT)이고 MariaDB가 0.0.0.0:3306 전체 인터페이스에 바인딩되어 있어, 서버팜 대역(192.168.100.0/24) 밖에서도 3306 포트에 접근 가능합니다.

신규 구축은 his-db-server/scripts/install_mariadb.sh, 기존 서버 하드닝은 his-db-server/scripts/harden_mariadb.sh를 사용합니다. 하드닝 스크립트는 bind-address를 192.168.100.50으로 제한하고, ufw를 활성화해 3306을 192.168.100.0/24 대역으로만 열도록 재구성합니다.

CREATE DATABASE openemr_test CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'openemr'@'192.168.100.%' IDENTIFIED BY '<시크릿 저장소 참조>';
GRANT ALL PRIVILEGES ON openemr_test.* TO 'openemr'@'192.168.100.%';
FLUSH PRIVILEGES;

7. 릴레이서버 — rsyslog → Kafka 포워딩 (192.168.100.100)

pfSense의 Remote Syslog Server(192.168.100.100:5140) 설정과 짝을 이루는 수신 서버입니다. 단순 수신이 아니라, /etc/rsyslog.d/의 10-relay.conf가 로그 종류별로 4개의 Kafka 토픽으로 분기하는 파이프라인 역할을 합니다.

설치는 relay-server/scripts/install_rsyslog_relay.sh 스크립트로 rsyslog + rsyslog-kafka 설치 → 10-relay.conf 구성 → ufw 활성화까지 한 번에 처리합니다.

라우팅 로직 (10-relay.conf)

Kafka 브로커: a45121fd7e81f48029ea165552856f1c-2b9c36bf124aa15b.elb.ap-northeast-2.amazonaws.com:9092 (AWS ELB 경유, EKS 자체운영 Kafka)

| $programname | 판별 대상 | Kafka 토픽 |
| --- | --- | --- |
| filterlog | pfSense 방화벽 탐지 로그(필드 파싱) | pf-firewall-log |
| openvpn | OpenVPN 접속 로그(사용자명/IP/이벤트 파싱) | pf-vpn-openvpn-log |
| php-fpm | pfSense 설정 변경/접속 로그 | pf-config-log |
| (그 외 전부) | 나머지 원본 그대로 | pf-etc-log |

각 토픽은 JSON 템플릿으로 변환되며 compression.codec=snappy가 적용됩니다. 방화벽 로그는 정규식으로 인터페이스/액션/방향/프로토콜/출발지·목적지 IP·포트까지 필드 단위로 파싱합니다. UFW 커널 로그는 별도로 /var/log/ufw.log에 분리 저장되며(20-ufw.conf) Kafka 포워딩 대상은 아닙니다.

apache2 + jwks.json + openemr/

apache2가 80번 포트에서 /var/www/html을 서빙 중입니다. jwks.json은 JWT 서명 검증에 쓰이는 JSON Web Key Set으로, 프로젝트의 AD-AWS 계정 자동 동기화 인증 흐름에서 온프레미스가 발급한 토큰을 AWS(API Gateway/Lambda authorizer)가 검증하는 엔드포인트로 보입니다. openemr/ 디렉토리(777 권한, www-data 소유)의 정확한 용도는 팀 확인이 필요합니다.

8. 업무망 PC (병원 임직원 워크스테이션 ×6)

직군에 따라 army.local의 OU=의사/간호사/사무직/개발팀(모두 OU=병원_임직원 하위) 중 하나로 도메인 조인합니다. workstations/scripts/join_domain.ps1 스크립트에 -Role 파라미터로 직군을 지정하면 해당 OU로 조인 후 재부팅합니다.

.\scripts\join_domain.ps1 -Role 의사

조인 이후에는 GPO를 통해 직군별 업무 환경(바탕화면 정책, 소프트웨어 제한, 프린터 매핑 등)을 적용합니다.

9. 보안 및 시크릿 관리 원칙

원본 pfsense_config.xml에는 AWS/Azure IPsec PSK 2건, OpenVPN 서버·클라이언트 개인키(PEM), pfSense 로컬 계정 bcrypt 해시 6건이 실제 값으로 포함되어 있습니다. 이 값들은 이 저장소 어디에도(사내 Private 리포지토리라도) 절대 커밋하지 마세요.

| 시크릿 | 위치(원본) | 권장 관리 방식 |
| --- | --- | --- |
| AWS/Azure IPsec PSK | pfSense config.xml | 팀 시크릿 저장소 + pfSense GUI 직접 입력 |
| OpenVPN 서버/클라이언트 개인키 | pfSense Cert Manager | Cert Manager 내 보관, 필요 시 재발급 |
| pfSense 로컬 계정 비밀번호 | pfSense config.xml (bcrypt) | 계정별 개별 관리, 정기 로테이션 |
| AD 서비스 계정/DB 계정 암호 | - | 팀 시크릿 저장소 |

GitHub/GitLab에 올릴 때는 원본 덤프 파일 자체도 제외 목록에 추가하는 것을 권장합니다: pfsense_config.xml, *_decoded.txt, server_inventory_*.txt, *.pem, *.key. server_inventory_*.txt에는 비밀번호는 없지만 iptables 규칙·내부 IP·크론 스케줄 등 공격 표면 정보가 담겨 있어 원본은 커밋하지 않고 이 문서에 요약된 내용만 남깁니다.